Загальний бюджет проекту

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн.) | кіль-кість | сума (грн.) | громадський бюджет | заявник разом з партнерами |
| 1. | Утеплення фасаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконання робіт | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм | 19279,70 | 2,238 | 43147,97 | 43147,97 |  |
|  | Закупівля товару | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | 24,18 | 44,88 | 1085,20 | 1085,20 |  |
|  | Закупівля товару | Утеплитель из базальтовой ваты ТЕХНОФАС, р=145кг/м3, 100 мм | 316,02 | 123,42 | 39003,16 | 39003,16 |  |
|  | Закупівля товару | Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | 807,84 | 7,66 | 6188,05 | 6188,05 |  |
|  | Закупівля товару | Розчинова суміш Ceresit СT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит | 807,84 | 6,3 | 5089,39 | 5089,39 |  |
|  | Закупівля товару | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | 84,15 | 32,80 | 2760,12 | 2760,12 |  |
|  | Закупівля товару | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | 129,03 | 19,30 | 2490,28 | 2490,28 |  |
|  | Закупівля товару | Дюбелi фасадні | 907 | 1,85 | 1677,95 | 1677,95 |  |
|  | Закупівля товару | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT 35, зерно 2,5 мм | 392,7 | 12,23 | 4802,72 | 4802,72 |  |
|  | Закупівля товару | Акрилова фарба Ceresit CT 44 супер | 67,32 | 97,95 | 6593,99 | 6593,99 |  |
|  | Закупівля товару | Барвник Дюфа витрата 1/40 частик фарби | 6,73 | 160,54 | 1080,43 | 1080,43 |  |
|  | Виконання робіт | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити 20 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба | 15513,34 | 0,129 | 2001,22 | 2001,22 |  |
|  | Закупівля товару | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | 20,15 | 5,16 | 103,97 | 103,97 |  |
|  | Закупівля товару | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, марка ПСБС-35 | 1739,74 | 0,2838 | 493,74 | 493,74 |  |
|  | Закупівля товару | Сумiш ППС (для приклеювання та захисту пiнополiстирольних плит) Ceresit СT 85 | 7,01 | 77,4 | 542,57 | 542,57 |  |
|  | Закупівля товару | Сумiш ППС (для приклеювання пiнополiстирольних плит) Ceresit СT 83 | 5,20 | 77,4 | 402,48 | 402,48 |  |
|  | Закупівля товару | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | 19,30 | 14,835 | 286,32 | 286,32 |  |
|  | Закупівля товару | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | 31,48 | 9,675 | 304,57 | 304,57 |  |
|  | Закупівля товару | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT 35, зерно 2,5 мм | 12,23 | 45,15 | 552,18 | 552,18 |  |
|  | Закупівля товару | Акрилова фарба Ceresit CT 44 супер | 97,95 | 7,74 | 758,13 | 64,14 | 693,99 |
|  | Закупівля товару | Барвник Дюфа витрата 1/40 частик фарби | 160,54 | 0,774 | 124,26 | 124,26 |  |
|  | Разом |  |  |  | 119 488,70 | 118 794,71 | 693,99 |
| 2 | Роботи по улаштуванню |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Виконання робіт | Розбирання відливів віконних з листової сталі | 434,50 | 0,078 | 33,89 |  | 33,89 |
|  | Виконання робіт | Установлення віконних зливів | 1069,81 | 0,078 | 83,44 |  | 83,44 |
|  | Закупівля товару | Відливи віконні, ширина 150 мм | 40,84 | 3,9 | 159,29 |  | 159,29 |
|  | Закупівля товару | Саморізи 4,8х20 | 0,24 | 14 | 3,41 |  | 3,41 |
|  | Закупівля товару | Піна монтажна 750 мл | 208,70 | 1 | 208,70 |  | 208,70 |
|  | Виконання робіт | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв | 1406,31 | 0,348 | 489,40 |  | 489,40 |
|  | Закупівля товару | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | 35098,00 | 0,015 | 526,47 |  | 526,47 |
|  | Закупівля товару | Саморізи 4,8х20 | 0,24 | 174 | 41,76 |  | 41,76 |
|  | Разом |  |  |  | 1 546,36 |  | 1 546,36 |
| 3 | Інші витрати |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Виконання робіт | Проектно-кошторисна документація | 4 012,00 | 1 | 4 012,00 |  | 4 012,00 |
| Разом |  |  |  |  | 4 012,00 |  | 4 012,00 |
| Загальний бюджет проекту: |  |  |  |  | 125 047,06 | 118 794,71 | 6 252,35 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  | 95% | 5% |

| підпис автора проекту |  |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата |